| Dulux GRUNT - wodna emulsja gruntująca 1L Dulux Grunt to wysokiej jakości gotowa do użycia gruntująca emulsja wodna przeznaczona do przygotowywania powierzchni przed malowaniem farbami emulsyjnymi. Głęboko wnika w podłoże wzmacniając je oraz zmniejszając i wyrównując jego chłonność. Zapewnia to właściwą przyczepność nakładanych później powłok farb dekoracyjnych i ich równomierne schnięcie. Znacznik zagruntowania umożliwia pełną kontrolę aplikacji. Delikatna fioletowa poświata pozwala na równomierne gruntowanie podłoża. Wysychając fiolet zanika i nie ma wpływu na kolor nakładanej później farby. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Grunt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na wcześniej nie malowane, zbyt chłonne lub pyliste podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe, oraz tynki (gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne). |
| Właściwości i efekt działania Po nałożeniu preparat głęboko wnika w podłoże, dzięki czemu: - wzmacnia i stabilizuje podłoże - zmniejsza nasiąkliwość wodą - poprawia przyczepność warstw farb dekoracyjnych i ochronnych - zwiększa wydajność farb emulsyjnych - redukuje pylistość podłoża Kolorystyka: jasnofioletowy, po wyschnięciu wygląd powłoki - praktycznie bezbarwny. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 15m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. - Ilość warstw: 1 warstwa. Czas schnięcia powierzchniowego wynosi 1 godzinę, a czas do nakładania farb nawierzchniowych wynosi 16 godzin (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody gruntowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia sztucznego (np. z włókna poliestrowego) lub z włosia mieszanego - mieszanka włosia naturalnego i włosia z włókna sztucznego) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa mieszanego (np. wałki welurowe) lub z runa sztucznego tzw. wałki sznurkowe, z krótkim włosiem). - Nie rozcieńczaj gruntu. W większości przypadków wystarczy jednokrotne gruntowanie. Rozprowadzaj dokładnie do postaci równomiernej warstwy, kolor gruntu pomaga kontrolować postęp prac i stopień nasycenia podłoża. W przypadku bardzo chłonnego podłoża może zaistnieć potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy (poprzecznie do poprzedniej) - po 4 godzinach od nałożenia pierwszej. Nie dopuścić do utworzenia się szklistej powłoki po gruntowaniu. Uwaga! Na podłożach mocno chłonnych i strukturalnych wskazane jest gruntować pędzlem dokładnie wcierając preparat w podłoże. - Warunki gruntowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Dalsze prace na zagruntowanej powierzchni można prowadzić po 16 godzinach od nałożenia Dulux Gruntu. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. Dostępne opakowania: 1L, 5L - sprawdź na naszych pozostałych ofertach. |  |