| Dulux TABLICOWA - uniwersalna matowa akrylowa farba do ścian i drewna czerń 0,25L Dulux Tablicowa to uniwersalna akrylowa farba do ścian i drewna, pozwalająca uzyskać efekt tablicy szkolnej do pisania kredą. Tablicowa powierzchnia w domu jest świetna do zabawy i nauki, w pokoju dziecięcym oraz jako element dekoracyjny, albo centrum komunikacji z domownikami. Powierzchnia pomalowana Dulux Tablicowa może pełnić funkcję notatnika w domu czy biurze. Świetnie sprawdzi się także jako prezentacja menu w kawiarni czy pubie. Wyjątkowa odporność na mycie i ścieranie na mokro pozwala dowolną ilość razy malować po niej kredą i ścierać jej powierzchnię. |  |
| --- | --- |
|  | Zastosowanie Idealna do ścian wewnętrznych, drewnianych elementów dekoracyjnych, sklejki, ramek, listew oraz osłonek i doniczek nieszkliwionych (wytrzymuje ograniczony kontakt z wodą). Produkt przeznaczony do wewnątrz. |
| Właściwości i odporność Produkt charakteryzuje się matowym wykończeniem (współczynnik odbicia światła <5). Tworzy powłoki idealne do pisania kredą tablicową. - Odporna na wielokrotne zmywanie. - Wysoce odporna na wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego. - Proste przemalowanie farbą emulsyjną. - Wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci, wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. - Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników. |  |
| Parametry techniczne i aplikacja Wydajność produktu wynosi do 16m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Zaleca się nakładanie 2 warstw farby. - Czas schnięcia: powłoka sucha w dotyku - 30 minut, do nakładania następnej warstwy - 6 godzin, powłoka gotowa do delikatnego użycia - po ok. 7 dniach (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji). Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj malowanego podłoża może wydłużyć czas schnięcia. Zalecane metody malowania to pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego) oraz wałek (najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki welurowe o długości runa 5-12mm). Nie rozcieńczaj farby, nakładaj 2 warstwy farby w odstępie 6 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy, nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby, rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy. - Warunki malowania: temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%. Wymalowana powłoka jest gotowa do delikatnego użycia po około 1 tygodniu od pomalowania. - Do pisania po powłoce farby stosować kredę tablicową. - Do zmywania kredy stosować miękką gąbkę lub szmatkę, w celu dokładnego usunięcia osadu z kredy zalecane jest zmycie na mokro całej wymalowanej powierzchni. |  |
| Przechowywanie Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +30°C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. Uwaga! Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji. |  |